Sunum Konuşma Notları

EMG ile El Hareketi Sınıflandırma — 43 Slaytlık Detaylı Sunum

# Genel İpuçları

Süre: ~43 slayt için 25–30 dk hedefle; her slaytta ortalama ~35–40 sn. Model 'nasıl çalışır' ve sonuç slaytlarında biraz daha uzun kal.

Açılış (Slayt 1–3): 'Ön kol EMG sinyallerinden el hareketini yapay zekâ ile tanıyoruz; iki veri seti ve altı modeli aynı boru hattında karşılaştırdık' cümlesiyle çerçeveyi kur.

Ana mesaj (baştan sona tekrarla): (1) İyi öznitelik + doğru model = yüksek doğruluk; (2) NinaPro (8 kanal) ≫ Özel veri (2 kanal); (3) Özel veride tavanı model değil, kanal sayısı belirliyor.

Kapanış (Slayt 43): 'En yüksek getirili adım kanal sayısını artırmak' cümlesiyle bitir.

Sayılar: NinaPro'da MEET %94,7 / RF %92,9; Özel veride hepsi ~%70–73. Bu iki çift sayıyı ezberle, gerisini slayttan oku.

# Slayt Slayt Notlar

## Giriş ve Bağlam (1–5)

Slayt 1 — Başlık

Konuyu tek cümleyle tanıt: sEMG'den el hareketi tanıma, altı model karşılaştırması.

Arka plandaki dalga gerçek EMG verisidir — istersen değinebilirsin.

Vurgula: Bu bir yüksek lisans tez çalışması; kapsam: yöntem + karşılaştırma.

Slayt 2 — Gündem

Akışı 3 blokta özetle: veri & öznitelik → modeller → sonuçlar & öneriler.

Slayt 3 — Problem & Motivasyon

Neden önemli: protez kontrolü, rehabilitasyon, insan-makine arayüzü.

Temel zorluk: sinyal kişiye/denemeye göre değişir; benzer kavramalar (silindirik↔kapalı) karışır.

Vurgula: Bu zorluk tüm çalışmanın çıkış noktası — sonuçlarda tekrar karşımıza çıkacak.

Slayt 4 — Arka Plan (EMG nedir)

Yüzey elektrotları kas elektriksel aktivitesini ölçer.

Ham dalga yerine pencereleyip öznitelik çıkarıyoruz — nedenini bir sonraki slaytlarda anlatacaksın.

Slayt 5 — İşlem Hattı

Boru hattını göster: ham → pencere → öznitelik → ölçekleme → model → değerlendirme.

Kilit nokta: her adım sabit; böylece farkın kaynağı yalnızca modelin kendisi.

Vurgula: Adil karşılaştırma vurgusu jüri için önemlidir.

## Veri Setleri ve Hareketler (6–9)

Slayt 6 — Veri Setleri

İki tamamlayıcı set: NinaPro (8 kanal, açık kaynak) vs Özel veri (2 kanal, kendi kaydımız).

Vurgula: Kanal sayısı farkı (8 vs 2) tüm sonuç farkının ana nedeni.

Slayt 7 — NinaPro DB5

8 kanal, 4 denek (S1/S2/S5/S10), 7 hareket, 200→1000 Hz.

Standart veri tabanı olması sonuçları literatürle karşılaştırılabilir kılıyor.

Slayt 8 — Özel Veri (Ecem & Selman)

2 kanal, 2 denek, 5 hareket, ~68 bin pencere.

2 kanal sınırı = ileride silindirik-kapalı karışmasının kaynağı.

Vurgula: Not: tip hareketi bu çalışmaya dahil edilmedi; 5 hareket var.

Slayt 9 — Seçilen Hareketler

NinaPro 7 hareket; Özel veri 5 hareket (point, rock, closed, cylindrical, open).

Silindirik en çok karışan sınıf (turuncu vurgulu).

## Ön İşleme ve Öznitelikler (10–16)

Slayt 10 — Sinyal Ön İşleme

Pencere 150 ms, %80 örtüşme.

NinaPro'da resample; özel veride 435 eşikli onset (hareket başlangıcı) tespiti.

Slayt 11 — 'Pencere' Nedir

En önemli kavram: model tüm sinyali değil, tek bir 150 ms'lik pencereyi sınıflandırır.

1 pencere = 1 öznitelik vektörü = 1 tahmin. Alttaki gerçek sinyalde çakışan P1/P2/P3 pencerelerini göster.

Vurgula: Dinleyici 'pencere' terimini burada tam oturtmalı; yavaş anlat.

Slayt 12 — Neden 200→1000 Hz

Üç neden: (1) pencere başına 30→150 örnek (WL/SSC kararlı), (2) özel veriyle aynı boru hattı, (3) CNN için 150 uzunlukta girdi.

ÖNEMLİ: Bu interpolasyondur; yeni bilgi/frekans EKLEMEZ (Nyquist 100 Hz).

Olası soru: 'Yükseltince çözünürlük artmıyor mu?' → Hayır, interpolasyon; sadece pencere/örnek sayısı ve tutarlılık için.

Slayt 13 — Öznitelik Seçimi

Zaman-uzayı öznitelikleri: ucuz, dayanıklı, literatürde standart, küçük veriyle çalışır.

Dört öznitelik tamamlayıcı; fazlalık az.

Slayt 14 — RMS ve MAV

RMS → kas gücü/enerji. MAV → genlik/yoğunluk. Formülleri slayttan okuyabilirsin.

İkisi de amplitüd bilgisi ama biri karesel (güç), diğeri mutlak (yoğunluk).

Slayt 15 — WL ve SSC

WL → sinyal karmaşıklığı (ardışık farklar toplamı). SSC → frekans içeriği (eğim işareti değişimi).

RMS/MAV genlik, WL/SSC şekil/frekans bilgisi verir → birlikte tam resim.

Slayt 16 — Öznitelik Vektörü

Boyut = kanal × 4: NinaPro 32, özel veri 8.

Bu boyut farkı ileride performans farkının kökeni — burada tohum at.

## Modeller (17–28)

Slayt 17 — Modeller Genel Bakış

Altı model: SVM, RF, MEET, CNN, KNN, MLP.

Sıradaki 5 slayt 'nasıl çalışır', sonraki 6 slayt 'parametreler & gerekçe'.

Slayt 18 — SVM Nasıl Çalışır

En geniş marjla ayıran düzlem; sınıra en yakın örnekler = destek vektörleri; RBF ile yüksek boyut.

Şemayı kullan: iki küme + ayırıcı çizgi + marj.

Slayt 19 — RF & MEET Nasıl Çalışır

Karar ağaçları oy verir; RF 100 ağacın oy çokluğu; Extra Trees bölmeleri de rastgele.

MEET: her sınıf çifti için ayrı Bire-Bir uzman → zor çiftleri iyi ayırır.

Slayt 20 — KNN Nasıl Çalışır

Eğitim yok; en yakın 5 komşunun oy çokluğu. Şemadaki '?' ve komşuluk çemberini göster.

Basit ama sınıf örtüşmesine duyarlı.

Slayt 21 — MLP Nasıl Çalışır

Girdi → gizli katman (ağırlıklı toplam + ReLU) → softmax. Backprop ile öğrenir.

Ağ diyagramını kullan; küçük ama esnek.

Slayt 22 — CNN Nasıl Çalışır

Evrişim filtreleri yerel örüntü; havuzlama boyut küçültür; dense sınıflandırır.

Boru hattı kutularını soldan sağa takip ettir.

Slayt 23 — SVM Detay

RBF çekirdek, C=10, gamma=scale. Ölçekleme kritik (uzaklık temelli).

Slayt 24 — Random Forest Detay

100 ağaç, tam derinlik, n_jobs=-1. Gürültüye dayanıklı + öznitelik önemi.

Slayt 25 — MEET Detay

OvO + Extra Trees. En dengeli ve en yüksek doğruluğu veren model.

Vurgula: MEET'in neden en iyi olduğunu burada bir cümleyle bağla: uzman-per-çift.

Slayt 26 — KNN Detay

k=5 (tek sayı), Öklid, tembel öğrenici, ölçekleme zorunlu.

Slayt 27 — MLP Detay

Tek gizli katman 128 ReLU, softmax, Adam lr=0.001. Standardize girdi şart.

Slayt 28 — CNN Detay (iki mimari)

NinaPro: ham 150×8 (2 evrişim bloğu). Özel veri: 8 öznitelik (minik ağ).

Ortak: erken durdurma, LR azaltma, sınıf ağırlığı, seed 22.

Olası soru: 'Neden iki CNN?' → Girdi farklı (ham zaman serisi vs 8 öznitelik); tek eğitilmiş model ikisini alamaz.

## Değerlendirme ve Sonuçlar (29–40)

Slayt 29 — Değerlendirme Yöntemi

Stratified %80/20, ölçekleme sadece eğitimde (sızıntı yok), sabit seed 22.

Denek-içi vs denekler-arası ayrımını belirt.

Slayt 30 — Sonuçlar — NinaPro

MEET %94,7 ve RF %92,9 lider; SVM/MLP/KNN ~%86–88; CNN ~%83.

MEET matrisi neredeyse tüm sınıflarda >%92 — çok dengeli.

Vurgula: Buradaki iki lider sayıyı (94,7 / 92,9) net söyle.

Slayt 31 — NinaPro Karşılaştırma (bar)

Sıralama: MEET > RF > SVM > MLP > KNN > CNN.

Ana çıkarım: iyi özniteliklerle klasik modeller CNN'i geçiyor.

Olası soru: 'Neden CNN geride?' → Bu veri hacminde el yapımı öznitelikler zaten güçlü; CNN'in ham avantajı sınırlı.

Slayt 32 — NinaPro Sınıf Bazlı

6 modelin sınıf-bazlı doğruluğu. MEET her sınıfta en iyi.

Zor çiftler: B1↔B7 (thumb up/point), C5↔C14 (silindirik/çimdik).

Slayt 33 — NinaPro KNN/MLP Matrisleri

KNN Point'te zayıf (B1↔B7); MLP daha dengeli.

Slayt 34 — Sonuçlar — Özel Veri

Altı model de ~%70–73; KNN en zayıf (%70). CNN (%72,6) klasiklerle başa baş.

Ortak darboğaz: silindirik↔kapalı.

Vurgula: NinaPro ile kontrast: 8 kanal >%92, 2 kanal ~%72.

Slayt 35 — Cylindrical'ı Çıkarınca

Silindirik çıkınca (4 sınıf): KNN +11,8, MLP +10,3; kapalı sınıfı ~%89–91.

Kanıt: sorun modeller değil, tek ayrılamayan sınıf.

Vurgula: En güçlü mesaj burada: düşük skorun sebebi 2 kanalın fiziksel sınırı.

Slayt 36 — Özel Veri 6 Model (bar)

Beş+CNN model ~%70–73; fark küçük, tavan ~%73 (kanal sınırı).

Slayt 37 — Özel Veri Sınıf Bazlı

6 modelin tamamı; silindirik her modelde en düşük (~%51–61).

Slayt 38 — cyl Dahil vs Hariç (bar)

KNN/MLP/CNN için önce/sonra: hepsi +10–12 puan; closed ~%90'a fırlıyor.

Slayt 39 — Özel Veri Matrisleri (cyl dahil)

Silindirik satırı düşük ve kapalı ile karışıyor — görselde göster.

Slayt 40 — Özel Veri Matrisleri (cyl hariç)

Kapalı sınıfı ~%89–90'a yükseliyor; karışma büyük ölçüde çözülüyor.

## Analiz, Öneriler, Sonuç (41–43)

Slayt 41 — Karşılaştırmalı Analiz

Dört soru-cevap: (1) NinaPro≫Özel = kanal sayısı; (2) MEET/RF en iyi = topluluk/uzman; (3) MLP vs KNN = MLP esnek, KNN örtüşmeye kırılgan; (4) CNN neden geride = iyi öznitelik.

Vurgula: Bu slayt tüm çalışmanın özeti — yavaş ve net anlat.

Slayt 42 — Sorunlar & Öneriler

Sorunlar: silindirik karışması, kanal sınırı, tekrarlanabilirlik (giderildi).

Öneriler: kanal artır (en yüksek getiri), daha fazla denek, frekans öznitelikleri, k-kat CV, hiperparametre.

Slayt 43 — Sonuç

MEET/RF lider (>%92); iyi öznitelik klasikleri güçlü kılıyor; MLP rekabetçi, KNN temel.

Özel veri sınırı = kanal sayısı. En yüksek getirili adım: kanal artırmak.

Teşekkür et, sorulara aç.

# Sık Sorulabilecek Sorular (Hazırlık)

S: Neden tip hareketi çıkarıldı?  C: Diğer hareketlerle karışması ve çalışma kapsamı gereği; son küme point/rock/closed/cylindrical/open.

S: KNN/MLP sonuçları nasıl üretildi?  C: Aynı %80/20 stratified bölme, aynı öznitelikler, seed 22 ile — diğer modellerle doğrudan karşılaştırılabilir.

S: Neden CNN klasik modelleri geçemedi?  C: Bu veri hacminde el yapımı öznitelikler kas aktivasyonunu zaten sıkı özetliyor; CNN'in ham-sinyal avantajı sınırlı.

S: Silindirik neden bu kadar zor?  C: Silindirik ve kapalı, 2 kanalda çok benzer kas aktivasyonu üretiyor; uzamsal bilgi ayırmaya yetmiyor.

S: En büyük iyileştirme ne olur?  C: Özel veri kurulumunda kanal sayısını artırmak — silindirik/kapalı ayrımı için en yüksek getiri.