Mühendislik Dokümantasyonu

sEMG Sinyalleriyle El Hareketi Tanıma — Yöntem, Modeller ve Parametreler

Proje: Burak Talha Güçlü  ·  EMG Tabanlı El Hareketi Tanıma  ·  Yüksek Lisans Tezi

# 1. Amaç ve Kapsam

Bu doküman, projenin mühendislik yönünü uçtan uca açıklar: hangi verilerin kullanıldığı, hangi el hareketlerinin seçildiği, ham sinyalin nasıl işlenip önitelik vektörlerine dönüştürüldüğü, hangi modellerin hangi parametrelerle eğitildiği ve değerlendirmenin nasıl yapıldığı. Amaç, çalışmanın bilimsel olarak tekrarlanabilir ve tez metnine doğrudan aktarılabilir biçimde belgelenmesidir.

Sistemin genel akışı şu boru hattından oluşur: Ham EMG (.mat) → Pencereleme → Zaman uzayı öznitelik çıkarımı → Ölçekleme (StandardScaler) → Model eğitimi (SVM / RF / MEET / CNN) → Değerlendirme (doğruluk + karmaşıklık matrisi).

# 2. Veri Setleri

## 2.1 NinaPro DB5 (açık kaynak)

NinaPro, sEMG tabanlı hareket tanıma için standart bir kıyaslama veri tabanıdır. Bu projede DB5 alt kümesi kullanılır. DB5, ön kola yerleştirilen çift Myo kol bandından alınan sinyalleri içerir; bu çalışmada yalnızca ilk 8 kanal (tek Myo bandı) kullanılmıştır. Ham sinyal 200 Hz örnekleme hızındadır.

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Kaynak | NinaPro Database, DB5 (https://www.ninapro.org/) |
| Kullanılan denekler | S1, S2, S5, S10 (4 denek) |
| Egzersiz dosyaları | E2 (B serisi hareketler), E3 (C serisi hareketler) |
| Kanal sayısı | 8 (Myo kol bandı, ön kol yüzey EMG) |
| Ham örnekleme hızı | 200 Hz → ön işlemede 1000 Hz'e yükseltilir (resample) |
| Hareket sınıfı | 7 |
| 4-denek öznitelik tablosu | 19.591 pencere × (32 öznitelik + etiket) |

## 2.2 Özel veri seti (Ecem & Selman)

İki denekten (Ecem ve Selman) toplanan, 2 kanallı düşük maliyetli bir EMG kurulumuyla kaydedilmiş özel veri setidir. Ham veriler dört MATLAB dosyasında saklanır: ecem_data_1.1.mat, ecem_data_1.2.mat, selman_data_1.mat, selman_data_2.mat. Her hareket için sinyaller kanal başına (ch1, ch2) ayrı matrisler halinde tutulur.

| Özellik | Değer |
| --- | --- |
| Denekler | Ecem, Selman (2 denek) |
| Kanal sayısı | 2 |
| Örnekleme hızı | 1000 Hz |
| Kayıt başına örnek | 6000 (denemenin toplam uzunluğu) |
| Hareket sınıfı | 6 |
| Öznitelik tablosu | 81.275 pencere × (8 öznitelik + etiket) |

# 3. Seçilen El Hareketleri

## 3.1 NinaPro DB5 — 7 hareket

Hareketler NinaPro protokolünün standart adlandırmasıyla (B ve C serileri) etiketlenmiştir. Etiketler 0–6 arasındadır.

| Etiket | Kod | Hareket | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | B1 | Thumb up (Başparmak yukarı) | Yumruk kapalı, başparmak yukarı |
| 1 | B2 | Scissors (Makas) | İşaret ve orta parmak açık, diğerleri kapalı |
| 2 | B5 | Open (Açık el) | Tüm parmaklar açık/gergin |
| 3 | B6 | Closed (Kapalı el / yumruk) | Tüm parmaklar kapalı |
| 4 | B7 | Point (İşaret) | Yalnızca işaret parmağı uzatılmış |
| 5 | C5 | Cylindrical (Silindirik kavrama) | Silindirik bir nesneyi kavrama |
| 6 | C14 | Pinch (Çimdik/ince kavrama) | Parmak uçlarıyla ince kavrama |

## 3.2 Özel veri seti — 6 hareket

| Etiket | Hareket | Açıklama |
| --- | --- | --- |
| 0 | point (işaret) | İşaret parmağını uzatma |
| 1 | tip (parmak ucu) | Parmak ucu kavraması |
| 2 | rock (rock işareti) | İşaret ve serçe parmak açık |
| 3 | closed (kapalı/yumruk) | El kapalı |
| 4 | cyl (silindirik) | Silindirik kavrama |
| 5 | open (açık) | El açık |

# 4. Sinyal Ön İşleme

## 4.1 NinaPro boru hattı (preprocess.py)

Her denek ve hareket için ilgili tekrarların (repetition) indeksleri bulunur ve yalnızca o harekete ait sinyal alınır. NinaPro 200 Hz olduğundan sinyal önce 5 katına (1000 Hz) yükseltilir (scipy.signal.resample). Ardından kayan pencereleme uygulanır.

| Parametre | Değer | Anlamı |
| --- | --- | --- |
| Kanal | İlk 8 | Tek Myo bandı |
| Yükseltme (resample) | 200 → 1000 Hz (×5) | Zaman çözünürlüğünü artırma |
| Pencere boyutu | 150 örnek (150 ms) | Sınıflandırma birimi |
| Adım (step) | 30 örnek | %80 örtüşme (120 ms overlap) |

Her pencere iki çıktı için kullanılır: (a) klasik modeller için 32 boyutlu öznitelik vektörü (CSV), (b) 1B CNN için ham (150 × 8) pencere tensörü (.npy).

## 4.2 Özel veri boru hattı (preprocess.py)

Özel veride hareket başlangıcı (onset) tespit edilir: 40 ms'lik bir pencerede ortalama mutlak genlik 435 eşiğini ilk aştığı nokta hareketin başlangıcı kabul edilir. Başlangıçtan itibaren 150 ms'lik pencereler 30 ms adımla (%80 örtüşme) çıkarılır ve her pencere için iki kanaldan 4'er öznitelik hesaplanır (toplam 8).

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Örnekleme hızı | 1000 Hz |
| Onset pencere / eşik | 40 ms / 435 (ortalama ¦genlik¦) |
| Pencere boyutu | 150 örnek (150 ms) |
| Örtüşme / adım | 120 ms / 30 ms |
| Toplam örnek (deneme) | 6000 |

# 5. Öznitelik Çıkarımı (Zaman Uzayı)

Her pencerede, her kanal için dört klasik zaman uzayı sEMG özniteliği hesaplanır. Bu dört öznitelik, düşük hesap maliyetiyle kas aktivasyonunun genlik ve frekans karakteristiğini birlikte temsil ettiği için literatürde standarttır.

| Öznitelik | Açılım | Ölçtüğü büyüklük |
| --- | --- | --- |
| RMS | Root Mean Square (Karekök Ortalama Kare) | Toplam kas gücü / enerji |
| MAV | Mean Absolute Value (Ortalama Mutlak Değer) | Sinyal genliği / yoğunluk |
| WL | Waveform Length (Dalga Formu Uzunluğu) | Sinyal karmaşıklığı |
| SSC | Slope Sign Changes (Eğim İşareti Değişimleri) | Frekans içeriği tahmini |

Öznitelik vektörü boyutu = kanal sayısı × 4. Buna göre NinaPro için 8 × 4 = 32, özel veri için 2 × 4 = 8 öznitelik elde edilir. Hesap formülleri emg_common.py içindeki compute_td_features() fonksiyonunda tek noktada tanımlıdır.

# 6. Kullanılan Modeller ve Parametreler

## 6.1 Destek Vektör Makinesi (SVM)

Yüksek boyutlu öznitelik uzaylarında etkili, çekirdek tabanlı bir sınıflandırıcı. Doğrusal olmayan sınırları RBF çekirdeğiyle modeller.

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| Çekirdek (kernel) | RBF (Radyal Tabanlı Fonksiyon) |
| C (düzenlileştirme) | 10 |
| gamma | 'scale' |
| random_state | 22 |

## 6.2 Rastgele Orman (Random Forest)

Karar ağaçlarından oluşan, gürültüye dayanıklı bir topluluk yöntemi; öznitelik önemini de verir.

| Parametre | Değer |
| --- | --- |
| n_estimators (ağaç sayısı) | 100 |
| max_depth | None (sınırsız) |
| n_jobs | -1 (tüm çekirdekler) |
| random_state | 22 |

## 6.3 MEET (Mixture of Experts Extra Trees)

Xiong ve arkadaşlarının (2024) makalesinden uyarlanan yaklaşım. Çok sınıflı problem, Bire-Bir (One-vs-One) stratejisiyle ikili alt problemlere bölünür; her ikili problem için ayrı bir Extra Trees 'uzmanı' eğitilir. Bu, birbirine benzeyen hareket çiftlerini ayırt etmede klasik tek modele göre daha güçlüdür.

| Bileşen | Değer |
| --- | --- |
| Çok-sınıf stratejisi | OneVsOneClassifier (ikili uzmanlar) |
| Temel öğrenici (uzman) | ExtraTreesClassifier |
| n_estimators | 100 |
| n_jobs | -1 |
| random_state | 22 |

## 6.4 1B Evrişimli Sinir Ağı (CNN)

İki farklı CNN kullanılır. NinaPro için ham (150 × 8) zaman serisi doğrudan işlenir; özel veride ise 8 öznitelik değeri (8 × 1) girdisi kullanılır. Refaktör sırasında her iki ağa da erken durdurma, öğrenme oranı azaltma ve dengeli sınıf ağırlıkları eklendi.

### NinaPro CNN mimarisi (ham veri)

Conv1D(64, kernel=10, ReLU) → BatchNorm → MaxPool(2)

Conv1D(128, kernel=5, ReLU) → BatchNorm → MaxPool(2)

Flatten → Dense(256, ReLU) → Dropout(0.5)

Dense(128, ReLU) → Dropout(0.3) → Dense(7, softmax)

### Özel veri CNN mimarisi (öznitelik girdisi)

Conv1D(32, kernel=3, ReLU) → MaxPool(2)

Flatten → Dense(64, ReLU) → Dropout(0.3) → Dense(6, softmax)

Ortak eğitim ayarları:

| Ayar | Değer |
| --- | --- |
| Optimizasyon | Adam (öğrenme oranı 0.001) |
| Kayıp fonksiyonu | sparse_categorical_crossentropy |
| Batch boyutu | 64 (NinaPro) / 32 (özel) |
| Epoch (üst sınır) | 60 / 80 — erken durdurma ile kesilir |
| Erken durdurma | val_loss, patience 6–8, en iyi ağırlık geri yükleme |
| LR azaltma | ReduceLROnPlateau (faktör 0.5) |
| Sınıf ağırlığı | 'balanced' (dengesizliği telafi) |
| Doğrulama ayrımı | eğitim setinin %10'u |

# 7. Değerlendirme Metodolojisi

Rastgele bölünme: %80 eğitim / %20 test, sınıf dağılımını koruyan (stratified) ayrım.

Ölçekleme: StandardScaler yalnızca eğitim verisi üzerinde 'fit' edilir; test verisi yalnızca dönüştürülür (veri sızıntısını önlemek için).

Denek-içi (within-subject): aynı deneklerin verisi hem eğitim hem testte bulunur (S2+S5 havuzu).

Denekler-arası (cross-subject): S2+S5 ile eğitim, hiç görülmemiş S1+S10 ile test — gerçek genelleme testi.

Tekrarlanabilirlik: tüm modellerde rastgele tohum 22'ye sabit.

Metrikler: doğruluk (accuracy), sınıf bazında precision/recall/F1 ve satır-normalize karmaşıklık matrisi.

# 8. Veri Boyutları Özeti

| Dosya | Boyut | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| custom_dataset.csv | 81.275 × 9 | Özel veri, klasik + CNN |
| emg_features_7moves_8ch_4sbj.csv | 19.591 × 33 | NinaPro 4 denek, klasik |
| emg_features_7moves_8ch.csv (=S2+S5) | 9.347 × 33 | Denek-içi |
| emg_train_S2_S5.csv | 9.347 × 33 | Denekler-arası eğitim |
| emg_test_S1_S10.csv | 10.244 × 33 | Denekler-arası test |
| X_ninapro_raw.npy | (N, 150, 8) | 1B CNN ham girdi |